Objaśnienia do wypełnienia ankiety o zanieczyszczeniach do powietrza

Ankietę prosimy przesłać na adres internetowy właściwy dla danej delegatury w pliku o nazwie: nazwa zakładu - rok, z którego pochodzą dane (np.: PEC -2017).

Ankietę należy wypełnić dla wszystkich emitorów energetycznych i technologicznych znajdujących się na terenie zakładu.

Nie należy zmieniać układu ankiety przez usuwanie rubryk, które z braku danych lub innych przyczyn nie są wypełniane. Dodatkowe kolumny można umieszczać w prawym końcu tabeli.

Na początku prosimy o podanie nazwy zakładu, jego nr REGON  oraz danych korespondencyjnych siedziby centrali firmy.

Tabela główna

- Charakterystyka emitora:

  - W rubryce Nr emitora (1), prosimy wpisać numery emitorów emitujących zanieczyszczenia do atmosfery znajdujących się na terenie Państwa zakładu (zakładów). Jeśli emitor posiada kilka przewodów kominowych  (do jednego emitora podłączonych jest kilka źródeł emisji) należy każdy rozpisać osobno, z podaniem parametrów przewodu kominowego, do którego jest ono podłączone. W pliku Przykład.xls podano sposób wypełnienia ankiety dla zakładu który posiada dwa emitory. Do jednego emitora (emitor 1) podłączone są dwa źródła emisji.

  - W rubrykach Adres emitora (od nr 2 do 8), prosimy o wpisanie adresu pod jakim znajduje się dany emitor. W kolumnie Nazwa (2) należy podać oddział jeżeli firma ma ich kilka. Kolumna Obiekt (3) służy do opisania jednostki, z której odprowadzane są zanieczyszczenia (np. kotłownia, suszarnia, budynek administracyjny, hala produkcyjna, lakiernia, linia produkcyjna, malarnia, zbiornik itp.)

  - Rubryki Współrzędne geograficzne służą do opisania położenia konkretnego emitora (nie całego zakładu).

  - Rubryki od nr 15 do 19 służą do opisania parametrów emitora. W kolumnie Średnica wylotu emitora  należy wpisać średnicę wewnętrzną pojedynczego przewodu w kominie (w metrach). W przypadku przewodów prostokątnych należy podać oba wymiary np. 0,3x0,4. W kolumnie Wysokość emitora należy wpisać wysokość wylotu emitora nad powierzchnią terenu w metrach. W kolumnie Prędkość wylotowa należy wpisać prędkość wylotową gazów odlotowych w m/s. W kolumnie Temperatura wylotowa należy podać temperaturę gazów odlotowych odprowadzanych przez emitor. Wartość temperatury podać należy w skali bezwzględnej (st. K). W kolumnie Wskaźnik zadaszenia należy określić istnienie zadaszenia poprzez wpisanie litery O-emitor otwarty lub Z-emitor zadaszony.

  - Rubryki Cykl pracy emitora (od nr 20 do 24) służą do opisania czasu aktywności emitora w ciągu dnia i na przestrzeni roku. W kolumnie Praca ciągła proszę wpisać + dla emisji odbywającej się przez cały rok lub – dla emisji sezonowej. W kolumnie Praca sezonowa należy podać okres pracy emitora (np. 01.X.2007-31.XII 2007). W kolumnie Tylko w sezonie grzewczym proszę wstawić + dla emisji zanieczyszczeń odbywającej się tylko w sezonie grzewczym i – dla emisji związanej nie tylko z tym okresem. W kolumnie Praca X zmianowa zamiast znaku „+” podać liczbę zmian w ciągu doby (np. 2 oznaczać będzie dwuzmianowy cykl pracy emitora). W kolumnie Czas pracy należy wpisać liczbę godzin pracy poszczególnych emitorów w ciągu roku.

- Rodzaj emisji (25); w tej rubryce prosimy o wstawienie:

  - symbolu E dla emisji energetycznej, powstałej w wyniku spalania paliw w celu pozyskania energii

  - symbolu T dla emisji powstałej w wyniku procesów technologicznych

- Charakterystyka surowca:

  - Rubryki Używane paliwo (od nr 26 do 30) odnoszą się do emisji energetycznej (E). Prosimy o podanie nazwy paliwa oraz jego krótką charakterystykę: wartość opałową, procentową zawartość siarki i popiołu w paliwie oraz ilość spalonego paliwa (w przypadku, gdy nie jest wyliczona wielkość emisji).

  - Rubryki Używane surowce (nr 31-32) odnoszą się do emisji technologicznej (T). Prosimy o podanie 2 głównych surowców stosowanych w procesie technologicznym wraz z ich rocznym zużyciem.

- Charakterystyka źródła zanieczyszczeń:

  - W kolumnie Nazwa źródła (33) należy podać nazwę urządzenia (kotła w emisji energetycznej), w którym odbywa się proces będący źródłem emisji zanieczyszczeń.

  - Kolumna Rodzaj paleniska (34) odnosi się do kotłów energetycznych. W celu określenia paleniska można skorzystać z pliku: Katalog palenisk, znajdującego się w zakładce pliki do pobrania.

  - W kolumnie Moc (35) należy podać wydajność cieplną kotła (dotyczy emisji energetycznej)

  - W kolumnie Sprawność (36) należy podać sprawność cieplną kotła (dotyczy emisji energetycznej)

- Charakterystyka urządzeń do redukcji emisji:

  - W kolumnie Nazwa (37)  prosimy wpisać nazwę urządzenia ograniczającego emisję zanieczyszczeń.

  - W kolumnie Sprawność redukcji (38) należy podać w procentach sprawność urządzenia ograniczającego emisję zanieczyszczeń.

- Charakterystyka produkcji:

  - Kolumny Produkcja roczna energii elektrycznej (39) i Produkcja roczna energii cieplnej (40) są skierowane do elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni. Prosimy o wpisanie rocznej produkcji energii dla całego zakładu (bez rozpisania na poszczególne emitory)w [GJ].

  - Kolumna Produkcja roczna (41) jest przeznaczona do zakładów wytwarzających produkt, który można określić liczbowo (np. w tonach, sztukach, metrach sześciennych). Prosimy o wpisanie rocznej produkcji dla całego zakładu (bez rozpisania na poszczególne emitory) oraz o wpisanie jednostki w szare pole na górze kolumny.

- Emisja zanieczyszczeń do powietrza

  - W kolumnie Źródło danych o emisji (42) prosimy o podanie sposobu pozyskania danych, np. pomiary, wyliczenia własne.

  - W kolumnach od nr 43 prosimy o wpisanie (w tonach) sumę emisji rocznej dla poszczególnych substancji. W formularzu znajdują się zanieczyszczenia występujące w większości zakładów. Prosimy o nie zmienianie jednostek, nawet dla bardzo małych ilości zanieczyszczeń.

  - Nie wymienione substancje charakterystyczne dla danego zakładu prosimy wpisać w pozostawionych do tego celu kolumnach od nr 52.